ICS 03.080

CCS A 16

DB21

辽宁省地方标准

DB21/T XXXX—XXXX

ETC智慧停车场 ETC天线设备要求

（征求意见稿）

XXXX — XX — XX发布

XXXX — XX — XX实施

辽宁省市场监督管理局　 发 布

目　 次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　缩略语	2

5　设备基本要求	2

6　技术参数要求	3

7　性能指标要求	4

8　安装准备要求	4

9　安装位置要求	4

9.1　单车道左侧侧装	5

9.2　单车道右侧侧装	6

9.3　侧装同向多车道	7

9.4　侧装一入一出车道	8

9.5　吊装车道	9

10　安装实施要求	10

11　安装测试要求	11

12　系统对接要求	11

12.1　对接停车管理系统要求	11

12.2　RSU数据传输协议建议	11

13　售后服务要求	11

13.1　设备培训	12

13.2　远程运维	12

13.3　设备升级	12

13.4　设备维修	12

附录A(资料性)　辽宁高速ETC智慧停车场RSU设备数据传输推荐协议	13

A.1　说明	13

A.2　串行通讯方式	13

A.3　车道指令数据结构	16

A.4　RSU 信息帧数据结构	20

A.5　交易信息帧	23

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由辽宁省工业和信息化厅提出。

本文件由辽宁省工业和信息化厅归口。

本文件起草单位：辽宁高速通智慧出行有限责任公司、沈阳东软交通信息技术有限公司。

本文件主要起草人：何沛韬、展恩宁、陈昱靦、朱瑞新、葛大明、王梦麟、王阳、肇毓。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

本文件起草单位通讯地址和联系电话：辽宁省沈阳市浑南区胜利南街677—1，+8613700026853。

ETC智慧停车场　ETC天线设备要求

范围

本文件规定了停车场（库）无感支付ETC天线设备的选型要求，包括设备服务商资质、设备基本功能、设备关键技术参数、设备性能指标、设备安装、对接管理系统及售后服务要求。

本文件适用于接入辽宁高速ETC升级改造的停车场（库）以及辽宁高速投资建设停车场（库）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.6　电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞

GB/T 2423.13　电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fdb:宽频带随机振动——中再现性

GB/T 2423.18　环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）

GB/T 17626.2　电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.5　电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 20851.1—2007　电子收费 专用短程通信 第1部分：物理层

GB/T 20851—2019　电子收费专用短程通信

GA/T 992—2012　停车库（场）出入口控制设备技术要求

ISO 7816　国际智能卡标准

IEC 60529　机壳提供的防护等级（IP代码）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

车道闸机　lane gate

车道闸机又称挡车器，是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，用于停车场系统管理车辆通道、管理车辆的出入，主要分成三种：直杆、曲臂杆及栅栏杆。

IP65　Ingress Protection 65

IP65表示电气设备外壳对于危险部件的接近、外部固体目标的进入、水的进入的防护程度，应能达到紧密防灰尘和防护喷射水的有害影响。

[来源：IEC 60529，3.4，有修改]

PSAM　Purchase Secure Access Module

PSAM是销售点终端安全存取模块。ETC的PSAM卡是为满足交通部ETC PSAM卡技术要求而设计的，用于ETC智慧停车系统中的路侧单元RSU中，为其提供IC卡级别的安全保护。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ETC：电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection）

IC：集成电路卡(Integrated Circuit）

IP：防护等级(Ingress Protection)

OBU：车载单元（On Board Unit）

PBOC：中国人民银行(The People's Bank of China)

PSAM：销售点终端安全存取模块（Purchase Secure Access Module）

RSU：路侧单元（Road Side Unit）

TCP：传输控制协议（Transmission Control Protocol）

设备基本要求

- ETC天线应能够满足高效智能化停车场车辆身份识别与支付业务场景需要，硬件设备应具备对车载单元（OBU）的实时精准定位，能够有效解决旁道及跟车干扰，快速提升车道通行与费用支付效率，具体要求如下：

- 符合国标：设备应满足GB/T 20851—2019　电子收费专用短程通信标准的要求；

- 一体化设计：产品一体化设计，支持多种对外接口，方便安装部署；

- 多接口兼容：多种车道通讯接口兼容，包括但不限于串口、网口和韦根通讯等，满足不同应用需求；

- 数据安全：PSAM卡槽支持双向安全认证，应符合PBOC金融卡交易规范，保障交易数据及传输过程安全可靠；

- 多场景应用：应根据不同车道场景设置相应车道模式，实现对多场景停车道的区别化精细控制，满足各类复杂环境下停车场车道应用需求；

- 区域控制：可以根据不同车道场景设置精细的交易区域，满足不同停车场车道的交易准确性，规避跟车及旁道干扰；

- 二次开发支持：提供二次开发接口，方便进行系统集成及后期业务应用扩展开发；

- 全天候工作：支持IP65及以上高等级防水、防尘等防护，可标定出最适合的停车场稳定功率，—40 ℃~+85 ℃全天候功率变化小于1 dB，24小时交易区域稳定无变化，可有效应对高档车玻璃的衰减作用；

- 故障自诊：具有故障自动诊断功能，满足停车场快速故障处理需求；

- 远程监控：配备远程监控及设备自检，故障快速定位及检测能力；

- 远程维护：支持网络远程更新维护及升级，实现24小时网络监控及故障维护，快速解决售后维保问题；

- 安装兼容性：兼容停车场车道控制设备，原有车道设施快速升级。

技术参数要求

技术参数应满足如下要求：

- 技术标准：满足GB/T 20851.1—2007标准的要求；支持 GA/T 992—2012　停车库（场）出入口控制设备技术要求；

- 工作模式：支持联机、脱机等多样化的工作模式；

- 电源输入：220 VAC/24 VDC/兼容，防水接头；

- 通信区域：支持3 m~8 m范围内可调；

- 交易存储：设备内能存储近期≥10万条交易记录，该信息支持通过设备接口读取；

- 外部接口：支持网口、RS485通信、RS—232韦根26或韦根34接口，支持外部IO输入输出通信；

- PSAM接口：符合ISO 7816，PBOC规格的PSAM卡座要求，PSAM卡座数>=2；

- 交易速度：交易速度应满足：≤250 ms；

- 工作温度：满足在-40 ℃～+85 ℃区间工作；

- 工作湿度：满足在4%～100%区间工作；

- 存储温度：满足在-40 ℃～+85 ℃区间工作；

- 防水等级：满足≥IP65级别；

- 防静电：满足GB/T 17626.2　8 KV；

- 防雷击：满足GB/T 17626.5，电源：等级4，通信接口：等级4；

- 防盐雾：满足GB/T 2423.18；

- 防振动：满足GB/T 2423.13；

- 抗冲击：满足GB/T 2423.6；

- 使用寿命：满足≥10年；

- 平均无故障时间：满足≥70，000 h；

- 时钟精度：满足±100 ppm；

- 接收灵敏度：满足≤－70 dBm；

- 临道泄露功率比：满足<－30 dB；

- 外壳材料：满足ADC12铝合金+高强度纯PC塑料构成；

- 产品重量：满足<5 KG（不含支架）；

- 安装方式：支持顶挂、侧挂或壁挂；实现天线角度（左右0°～180°，俯仰0°～90°）调节和紧固。

性能指标要求

性能指标应满足如下要求：

- 车牌读取率：准确读取OBU中车辆信息的次数在通行总量中的比率。计算方法见公式（1）：

- a=n/t×100%         …………………………（1）

- 式中：

- a——车牌读取率；

- n——准确读取OBU车辆信息的车次数；

- t——通行总量。

- 交易成功率：对出场车辆OBU扣费成功次数在通行总量中的比率。交易成功率应能达到99.9%。计算方法见公式（2）：

- r=s/t×100%         …………………………（2）

- 式中：

- r——交易成功率；

- s——出场车辆OBU扣费成功次数；

- t——通行总量。

安装准备要求

- 在ETC设备进场安装前，需要对设备和线缆材料进行检验，核对设备型号、数量，查看设备外观、参数、出厂证明及合格证等信息资料，确保进场设备符合技术指标。

安装位置要求

通用要求

安装位置根据ETC支付单车道、同向多车道及双向双车道场景下的安装位置要求不同，如实际场地情况不在上述列举范围内，则参考近似场景要求进行安装。

单车道左侧侧装

- 单车道左侧侧装示意图，如图1所示：

- 图1　单车道左侧侧装示意图

- RSU安装在车道的左上角的参考数据，如图2所示，应满足如下要求：

- 高度H=2.2 m（从天线外壳中间位置到地位置）；

- 俯仰角60°左右；

- 水平角30°左右。

- 图2　RSU安装在车道的左上角的参考数据示意图

- 典型车道布局参考，如图3所示，应满足如下要求：

- 车道闸机后置，与天线安装距离1 m；

- 安装立柱天线与路侧安全岛边缘0.25 m，考虑到天线侧装会向车道内延伸，防止车身较高的大巴车撞坏天线；

- 开天线线圈位于天线前方4 m，栏杆前方5 m位置；

- 以上车道布局参数，仅围绕天线的安装定义。只是推荐的经验值，可根据停车场实际情况微调。

- 图3　典型车道布局参考示意图

单车道右侧侧装

- 单车道右侧侧装示意图，如图4所示：

- 图4　单车道右侧侧装示意图

- RSU安装在车道的右上角的参考数据，如图5所示，应满足如下要求：

- 高度H=2.2 m（从天线外壳中间位置到地位置）；

- 俯仰角60°左右；

- 水平角30°左右。

- 图5　RSU安装在车道的右上角的参考数据示意图

- 典型车道布局参考：

- 车道闸机后置，与天线安装距离1 m，车道闸机也可以放置于道路右侧，与天线在一侧；

- 天线安装立柱与安全岛边缘0.25 m，考虑到天线侧装会向车道内延伸，防止车身较高的大巴车撞坏天线；

- 开天线线圈位于天线前方4 m，栏杆前方5 m位置；

- 以上车道布局参数，仅围绕天线的安装定义。只是推荐的经验值，可根据停车场实际情况微调。

侧装同向多车道

- 以左侧装同向双车道为例，同向多车道各个天线的安装测量，具体参考单车道左侧侧装安装方式。侧装同向多车道示意图见图6.

- 图6　侧装同向多车道示意图

- 典型车道布局参考，如图7所示，应满足如下要求：

- 车道闸机后置，与天线安装距离1 m；

- 天线安装立柱与安全岛边缘0.25 m，考虑到天线侧装会向车道内延伸，防止车身较高的大巴车撞坏天线；

- 开天线线圈位于天线前方4 m，栏杆前方5 m位置；

- 多车道的安全岛宽度，宜设置为1 m；

- 以上车道布局参数，仅围绕天线的安装定义。只是推荐的经验值，可根据停车场实际情况微调。

- 图7　车道布局示意图

侧装一入一出车道

- 以左侧装一入一出车道为例，安装要求，左侧装一入一出车道各个天线的安装测量，具体参考单车道左侧侧装安装方式，侧装一入一出车道示意图见图8。

- 图8　侧装一入一出车道示意图

- 典型车道布局示意图，如图9所示，应满足如下要求：

- 车道闸机后置，与天线安装距离1 m；

- 天线安装立柱与安全岛边缘0.25 m，考虑到天线侧装会向车道内延伸，防止车身较高的大巴车撞坏天线；

- 开天线线圈位于天线前方4 m，栏杆前方5 m位置；

- 一入一出车道的安全岛宽度，宜设置为1 m；

- 两台天线安装的横向距离，宜保证0.5 m以上，纵向距离，宜保证3 m以上；

- 以上车道布局参数，仅围绕天线的安装定义。只是推荐的经验值，可根据停车场实际情况微调。

- 图9　典型车道布局示意图

吊装车道

- 吊装车道安装示意图，如图10所示，安装要求，RSU安装在车道的正中间上方，采用吊装支架。

- 图10　吊装车道安装示意图

- RSU安装在车道的正中间上方的参考数据：

- 高度≥3 m（从天线的塑胶上壳中间位置到地位置）；

- 俯仰角45°左右。

- 典型车道布局参考，如图11所示，应满足如下要求：

- 车道闸机后置，与天线安装距离1 m；

- 天线安装在车道龙门架上，位于车道正中间。安装高度≥3 m；

- 开天线线圈位于天线前方4 m，栏杆前方5 m位置；

- 以上车道布局参数，仅围绕天线的安装定义。只是推荐的经验值，可根据停车场实际情况微调。

- 图11　车道布局参考示意图

安装实施要求

- 设备安装位置选取，应确保不影响车辆驾驶者行车视线，并采取安全防护措施。

- 在设备安装过程中，停车场（库）业主负责提供配电与收费网络系统等必要支持，并全程参与安装与调试，安装施工要做到线路有序、布线整齐、接线牢固且标识清晰，做好每项设备调试并保存自检记录。

- 为避免ETC系统出现跟车干扰和旁道干扰，RSU应基于车道实际情况，进行相关参数设置与安装位置选取，设置RSU的最佳安装位置、角度及发射功率，并在车道地面上标出通信区域测试点。

安装测试要求

- 在ETC设备安装到位，上电调试完成后，就可以进行ETC安装完工测试。主要进行系统设备、系统常规功能、车道系统过车功能、站级系统监视功能、系统数据传输、系统故障报警及系统数据完整性等七个方面检测。此外，还要求提供天线覆盖范围的检测报告，为后续设备运维工作提供参考依据。

系统对接要求

对接停车管理系统要求

对接停车管理系统要求如下：

- 接口形式：标准RJ45以太网接口；

- 通讯速率：100 M/1000 M自适应；

- 通信协议：TCP；

- 工作模式：路侧单元为服务端，车道控制器为客户端。路侧单元为常闭状态，只有在需要进行交易处理时，由车道控制器发送打开天线指令开始交易处理，交易结束后关闭天线。

RSU数据传输协议建议

- 附录A是在常规RSU数据传输协议基础上，基于停车应用场景优化调整而来。其优势在于协议指令简单，一次传输数据整合度高，有效降低RSU与停车场管理系统之间的数据通讯复杂度，减少RSU设备与停车管理系统数据对接的技术难度与实施周期。

- ETC天线设备商宜参考附录A的内容实现数据传输，有效降低ETC天线与停车场（库）信息管理系统数据对接成本。

售后服务要求

设备培训

- 设备提供商，应提供对设备日常操作与基础运维培训，确保停车场（库）工作人员与运维人员，能够全面了解与正确使用设备功能，并能够自行处理设备在日常使用过程中出现的故障，保障设备能够有效支撑停车场（库）日常业务平稳运行。

远程运维

- 设备提供商，应具有提供对设备远程运维服务的能力，包括完备的远程运维服务体系与组织、设备远程巡检、远程问题排查、远程设备重启及远程设备参数设置等运维服务项目。满足停车场（库）运维人员能力不足或急于处理问题的快速修复需要。

设备升级

- 设备提供商，应能够提供远程设备软件升级服务，用于修正设备系统漏洞与完善功能。

- 固件升级应具有完整的业务操作流程，如对设备应用软件或程序修改或升级，应及时通知客户升级内容、解决问题、升级效果、影响范围及计划操作时间。在与客户约定完成后，方可通过远程方式进行升级操作。视升级内容与影响范围大小，安排专业技术人员到场执行与效果确认。

设备维修

- 设备提供商，应能够提供现场设备检修服务。包括完整的维修管理流程，应涵盖维修申请受理、工单派发、维修预约、维修执行及维修评价管理。维修过程中产生的维修费用应向客户给出明确的预算报价，报价表应清晰列出服务和配件每一项内容与预算费用。在客户签字确认后方可实施维修（包括配件采购与更换），在完成维修后应基于实际服务内容与配件用料情况给出最终费用计算。在维修过程中，应以拍照形式记录设备维修前后的效果与设备ID。维修完成后，应主动清理维修过程中所产生的垃圾，并恢复现场环境。

附　录　A

(资料性)

辽宁高速ETC智慧停车场RSU设备数据传输推荐协议

说明

本RSU设备数据传输推荐协议，用于规范接入辽宁高速ETC智慧停车的ETC天线设备数据传输使用。该协议优势在于满足停车场ETC应用场景下，使停车场管理系统与RSU之间采取更少的数据通讯，减少业务处理延迟。

本数据传输协议对于RSU设备商可选。

串行通讯方式

串行口采用半双工的异步串行通讯方式，协议格式为“115200，N，8，1”，即波特率为115200 bps，无奇偶校验，8位数据，1个停止位。

以太网通讯接口采用TCP通讯协议，端口号为21003，IP地址为 192.168.9.159。数据帧内容与上述串口数据帧内容相同。

- 通讯数据帧格式；

RSU和车道通讯的数据帧格式如图A.1所示：

图A.1　RSU和车道通讯的数据帧格式

- 空应答；

- 空应答如图A.2所示：

图A.2　空应答

- 通讯帧格式说明；

- 和车道通讯的数据帧格式说明如表A.1所示：

表A.1　和车道通讯的数据帧格式说明

| 字段 | 描 述 |
| --- | --- |
| STX | - 帧开始标志，取值为FFFFH； - 前一帧的帧结束标志不能作为后一帧的帧起始标志； - 如果接收端收到多个连续的帧起始标志，则以最后一个作为帧的起始。 |
| RSCTL | - 串口帧序列号，1个字节； - RSU发送的串口帧序列号的低半字节为8，高半字节一般为0～7，RSU上电时发送的串口帧序号高半字节为9； - 车道发送的串口帧序列号是将收到的串口帧序号高低半字节互换； - RSU发送的串口帧序号为X8H，其中X为0，1，2，3，4，5，6，7； - 车道发送的串口帧序号为8XH，其中X为0，1，2，3，4，5，6，7。 |
| DATA | 发送的数据（数据帧）。 |
| BCC | 异或校验值，从RSCTL到DATA所有字节的异或值。 |
| ETX | 帧结束标志，取值为FFH。 |

- 特殊字节转义处理：

- 数据帧开始标志为FFFFH，帧结束标志为FFH。其他字段不能出现FFH，如果数据确实为FFH，需对其进行转义处理；

- 发送数据时，如果在待发送字段中出现FFH字节时，将FFH分解为FEH和01H这两个字节来发送；如果在待发送字段出现FEH字节时，需将FEH分解为FEH和00H这两个字节来发送；

- 接收数据时，如果出现“FE01”这样连续两个字节时将之合为一个字节FFH；如果出现“FE00”这样连续两个字节时将之合为一个字节FEH。

- 命令的应答要求：

- 车道必须对RSU的命令作出应答，可以是携带应答也可以是空应答，RSU不一定对车道的每个命令都要应答；

- 应答时，车道将接收到的命令帧的RSCTL的高半字节和低半字节交换，作为应答帧的RSCTL。

- 串口或网口通讯流程如图A.3所示：

图A.3　串口或网口通讯流程

车道指令数据结构

- 车道发往RSU的指令如表A.2所示：

表A.2　车道发往RSU的指令

| 指令名称 | 代码 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 初始化指令 | C0H | 对RSU关键参数如功率、车道模式等进行初始化/设置。 |
| 继续交易指令 | C1H | 对车道收到RSU发来的信息的应答，表示收到信息并要求继续处理指定OBU。 |
| 停止交易指令 | C2H | 对车道收到RSU发来的信息的应答，表示收到信息并要求当前不再继续处理指定OBU。 |
| 消费以及写入过站信息指 令 | C6H | 入口：扣费为0，无需做消费操作，只需写入过站信息； 出口：出停车场时消费并写入过站信息。 |
| 读取交易记录文件指令 | C7H | 读取卡内存储指定条数的交易记录。 |
| 上次消费TAC指令 | C8H | 扣费异常获取上次消费情况。 |
| 获取天线状态 | CAH | 获取天线状态如PSAM卡状态等。 |
| 车道控制RSU输出口命令 | 4CH | 车道控制RSU输出口命令。 |

- 初始化指令—C0H如表A.3所示：

表A.3　初始化指令—C0H

| 位置 | 字节数 | 数据元 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | RSCTL | 串口帧序列号。 |
| 1 | 1 | CMDType | 指令代码，此处取值C0H，H代表十六进制。 |
| 2 | 4 | Seconds | 1970/1/1 0:0:0距离当前的秒数，高位在前。 |
| 6 | 7 | Datetime | 当前日期时间，yyyymmddhhmmss。 |
| 13 | 1 | LaneMode | 车道模式：车道目前0为入口，1为出口。 |
| 14 | 1 | WaitTime | 最小重读时间。 |
| 15 | 1 | TxPower | 主天线功率级数。 |
| 16 | 1 | PLLChannelID | 信道号。 |
| 17 | 1 | BCC | 异或校验值。 |

- 继续交易指令—C1H如表A.4所示：

表A.4　继续交易指令—C1H

| 位置 | 字节数 | 数据元 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | RSCTL | 串口帧序列号。 |
| 1 | 1 | CMDType | 指令代码，此处取值C1H。 |
| 2 | 4 | OBUID | OBU号(在特定情况下可填充0)。 |
| 6 | 1 | BCC | 异或校验值。 |

- 停止交易指令—C2H如表A.5所示：

表A.5　停止交易指令—C2H

| 位置 | 字节数 | 数据元 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | RSCTL | 串口帧序列号。 |
| 1 | 1 | CMDType | 指令代码，此处取值 C2H。 |
| 2 | 4 | OBUID | OBU号。 |
| 6 | 1 | StopType | 取值为1，表示重新搜索OBU。 |
| 7 | 1 | BCC | 异或校验值。 |

- 车道控制RSU输出口命令—4CH如表A.6所示：

表A.6　车道控制 RSU 输出口命令—4CH

| 位置 | 字节数 | 数据元 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | RSCTL | 串口帧序列号。 |
| 1 | 1 | CMDType | 指令代码，此处取值 4CH。 |
| 2 | 1 | RSUGate | 1――打开天线； 0――关闭天线。 |
| 3 | 1 | Bcc | 异或校验值。 |
| 帧信息描述 |  |  |  |

- 消费以及写过站信息指令—C6H如表A.7所示：

表A.7　消费以及写过站信息指令—C6H

| 位置 | 字节数 | 数据元 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | RSCTL | 串口帧序列号。 |
| 1 | 1 | CMDType | 指令代码，此处取值 C6H。 |
| 2 | 4 | OBUID | OBU号。 |
| 6 | 4 | ConsumeMoney | 扣款额，高位在前。 |
| 10 | 7 | PurchaseTime | YYYYMMDDHHmmSS，用此时间去计算TAC码。 |
| 17 | 43 | Station | 过站信息。 |
| 60 | 1 | BCC | 异或校验值。 |
| 帧信息描述 |  | - 该指令只对RSU发送过来的正常 B4 帧信息的回应有效； - 入口：扣费为0，无需做消费操作，只需写入过站信息（如原协议的C3处理，此处将C3 和C6合并）； - 出口：出停车场时消费并写入过站信息。 |  |

- 读取交易记录文件指令—C7H如表A.8所示：

表A.8　读取交易记录文件指令—C7H

| 位置 | 字节数 | 数据元 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | RSCTL | 串口帧序列号。 |
| 1 | 1 | CMDType | 指令代码，此处取值C7H。 |
| 2 | 4 | OBUID | OBU号。 |
| 6 | 1 | RecordNUM | 需读写的记录条数。 |
| 7 | 1 | BCC | 异或校验值。 |

- 上次消费TAC指令—C8H如表A.9所示：

表A.9　上次消费TAC指令—C8H

| 位置 | 字节数 | 数据元 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | RSCTL | 串口帧序列号。 |
| 1 | 1 | CMDType | 指令代码，此处取值C8H。 |
| 2 | 4 | OBUID | OBU号。 |
| 6 | 1 | BCC | 异或校验值。 |

- 控制MMI滴滴声指令—C9H如表A.10所示：

表A.10　控制MMI滴滴声指令—C9H

| 位置 | 字节数 | 数据元 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | RSCTL | 串口帧序列号。 |
| 1 | 1 | CMDType | 指令代码，此处取值C9H。 |
| 2 | 4 | OBUID | OBU号(在特定情况下可填充0)。 |
| 6 | 1 | Mode | 发声模式：0—正常交易发声；1—交易出错发声。 |
| 7 | 1 | BCC | 异或校验值。 |

- 获取天线状态—CAH如表A.11所示：

表A.11　获取天线状态—CAH

| 位置 | 字节数 | 数据元 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | RSCTL | 串口帧序列号。 |
| 1 | 1 | CMDType | 指令代码，此处取值CAH。 |
| 2 | 1 | GetStatus | 0x01——获取PSAM终端编号。 |
| 3 | 8 | Remark | 保留位。 |
| 11 | 1 | BCC | 异或校验值。 |

RSU 信息帧数据结构

- RSU发往车道的信息帧如表A.12所示：

表A.12　RSU发往车道的信息帧

| 帧名称 | 代码 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| RSU设备状态信息帧 | B0H | RSU的设备状态信息，含PSAM卡号等。 |
| OBU系统信息帧，OBU车辆信息帧，IC卡信息帧 | B4H | OBU系统信息帧，OBU车辆信息帧，IC卡基本信息。 |
| 交易信息帧 | B5H | 交易信息帧 |
| PSAM卡号状态返回信息帧 | BAH | PSAM卡号信息帧 |

- RSU设备状态信息帧—B0H如表A.13所示：

表A.13　RSU设备状态信息帧—B0H

| 位置 | 字节数 | 数据元 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | RSCTL | 串口帧序列号。 |
| 1 | 1 | FrameType | 数据帧类型标识，此处取值B0H。 |
| 2 | 1 | RSUStatus | RSU主状态参数，0x00表示正常，否则表示异常。 |
| 3 | 6 | RSUTerminalId1 | PSAM卡终端机编号。 |
| 9 | 1 | RSUalgid | 固定0x01。 |
| 14 | 4 | RSUID | RSU编号，16进制表示。 |
| 18 | 2 | RSUVersion | RSU软件版本号，16进制表示。 |
| 20 | 1 | RSUType | 默认0x00，0x30——代表P30设备，其他设备再定义。 |
| 21 | 4 | Reserved | 保留字节。 |
| 25 | 1 | BCC | 异或校验值。 |
| 帧信息描述 |  | RSU在上电或收到车道初始化指令后发送该帧信息给车道。 |  |
| 车道应答 |  | 如果RSCTL等于0x98，表示RSU刚刚上电，车道应发送初始化指令(C0指令)到RSU，作为对收到信息的应答，同时设置RSU的工作参数； 如果RSCTL不等于0x98，车道则应答继续交易指令空应答。 |  |

- OBU系统信息帧，OBU车辆信息帧，IC卡基本信息—B4如表A.14所示：

表A.14　OBU系统信息帧，OBU车辆信息帧，IC卡基本信息—B4H

| 位置 | 字节数 | 数据元 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | RSCTL | 串口帧序列号。 |
| 1 | 1 | FrameType | 数据帧类型标识，此处取值B4H。 |
| 2 | 4 | OBUID | OBU号。 |
| 6 | 1 | ErrorCode | 执行状态代码，取值为00H，才有后续数据内容。 |
| 7 | 1 | ReadICCErrorCode | OBU执行状态，取值为00H，才有阴影部分卡片内容。非0表示读卡错误码，此时无阴影部分数据。 |
| 8 | 8 | ContractProvider | 发行商代码。 |
| 16 | 8 | ContractSerialNumber | 应用序列号，8个字节，BCD编码。 |
| 24 | 4 | ContractSignedDate | 协议签署日期，yyyymmdd。 |
| 28 | 4 | ContractExpiredDate | 协议过期日期，yyyymmdd。 |
| 32 | 2 | OBUStatus | OBU状态。 |
| 34 | 12 | VehicleLicencePlateNumber | OBU记载的车牌号。 |
| 46 | 2 | VehicleLicencePlateColor | 车牌颜色。 |
| 48 | 1 | VehicleClass | 车辆类型。 |
| 49 | 1 | VehicleUserType | 车辆用户类型。 |
| 50 | 4 | CardRestMoney | 0002 文件，卡余额，高位在前，低位在后。 |
| 54 | 43 | IssuerInfo | 0015 文件。 |
| 97 | 43 | LastStation | 0019 文件。 |
| 140 | 1 | BCC | 异或校验值。 |
| 帧信息描述 | 此帧信息主要包含OBU系统信息帧、OBU车辆信息帧和IC卡基本信息； 此帧可作为心跳帧使用，当错误码为0x80，OBUID全为0时表示此帧为心跳帧。心跳帧每60秒发一次。 |  |  |
| 车道应答 | 车道应答写卡(C6)指令，RSU对该OBU进行卡操作； 车道应答C2指令，表示不对该OBU进行处理，RSU退出此次操作； 当B4帧作为心跳帧时，车道可回复C2。 |  |  |

- OBU状态含义定义如表A.15所示：

表A.15　OBU状态含义定义

| 字节号 | 内容（8 位） | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | x | IC卡存在标志位： 0—存在； 1—不存在。 |
|  | x | 保留。 |
|  | xx | IC卡类型： 00—接触式CPU卡； 01—接触式逻辑加密卡； 10—非接触CPU卡； 11—非接触逻辑加密卡。 |
|  | x | 0—ICC正常； 1—ICC出错。 |
|  | x | 0—OBU未锁； 1—OBU被锁。 |
|  | x | 0—OBU未被拆动； 1—OBU被拆动。 |
|  | x | 0—OBU电池正常； 1—OBU电池电量低。 |
| 2 | xxxx | 0000—由路侧根据防拆信息控制OBU的通行； 0001—由OBU根据防拆信息设置自身工作状态； 1111—防拆信息未启用； 其他—保留。 |
|  | xxxx | 0000—标签已被非法拆卸； 0001—正常工作状态； 其他—保留。 |

注：OBUStatus的第2字节为ESAM系统信息文件的第27字节（拆卸状态字节）。

交易信息帧

- 交易信息帧—B5H如表A.16所示：

表A.16　交易信息帧—B5H

| 位置 | 字节数 | 数据元 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | RSCTL | 串口帧序列号。 |
| 1 | 1 | FrameType | 数据帧类型标识，此处取值 B5H。 |
| 2 | 4 | OBUID | OBU号。 |
| 6 | 1 | ErrorCode | 执行状态代码。 |
| 7 | 7 | TransTime | 交易时间。 |
| 14 | 4 | PSAMTransSerial | PSAM卡交易序号，逻辑加密卡时填0。 |
| 18 | 2 | ETCTradNo | 联机交易序号CPU卡。 |
| 20 | 1 | TransType | 交易类型：CPU卡类型为9；逻辑加密卡类型为1 |
| 21 | 4 | CardRestMoney | 卡余额，高位在前，低位在后；(扣款后卡片余额)。 |
| 25 | 4 | TAC | TAC码。 |
| 29 | 4 | WrFileTime | 写文件时间，UNIX格式。 |
| 33 | 6 | Psam_sn | PSAM终端编号。 |
| 39 | 4 | Card_rand | 卡片消费初始化得到的随机数。 |
| 43 | 1 | Card_key_ver | 卡片秘钥版本。 |
| 44 | 1 | card_key_id | 卡片秘钥标识。 |
| 45 | 4 | MAC | 先关数据用PSAM计算的获得的MAC值详细见后。 |
| 49 | 1 | BCC | 异或校验值。 |
| 帧信息描述 | RSU发送此帧内容，表示由状态码指示此次交易是否成功。 |  |  |
| 车道应答 | 如果成功，回复C1；失败回复C2。 |  |  |

- IC卡交易记录信息帧—B7H如表A.17所示：

表A.17　卡交易记录信息帧—B7H

| 位置 | 字节数 | 数据元 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | RSCTL | 串口帧序列号。 |
| 1 | 1 | FrameType | 数据帧类型标识，此处取值B7H。 |
| 2 | 4 | OBUID | OBU号。 |
| 6 | 1 | ErrorCode | 执行状态代码，此处取值0x00。 |
| 7 | 1 | RecordNum | 记录条数。 |
| 8 | 23×n | 交易记录文件 | 10条历史交易记录文件信息。 |
|  | 1 | BCC | 异或校验值。 |
| 帧信息描述 |  | 此帧信息主要包含IC卡历史交易基本信息。 |  |

- PSAM卡号信息帧—BAH如表A.18所示：

表A.18　PSAM卡号信息帧—BAH

| 位置 | 字节数 | 数据元 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | RSCTL | 串口帧序列号。 |
| 1 | 1 | FrameType | 数据帧类型标识，此处取值BAH。 |
| 2 | 1 | ErrorCode | 执行状态代码，此处取值0x00，其他表示错误。 |
| 3 | 1 | Psam1_status | 0x00表示状态正常，0x01表示无卡，其他值再定义。 |
| 4 | 6 | Psam1_sn | PSAM1终端编号。 |
| 10 | 1 | Psam2_status | 0x00表示状态正常，0x01表示无卡，其他值再定义。 |
| 11 | 6 | Psam2_sn | PSAM2终端编号。 |
| 17 | 22 | Remark | 保留字节。 |
| 39 | 1 | BCC | 异或校验值。 |

示例代码：

struct ytk_file0015

{

S8 publish_card_sign[8]; //发卡方标识 8 字节，BCD

S8 card_type;	//卡类型

S8 card_ver;	//卡版本，BCD

S8 card_net_no[2];	//卡片网络编号

S8 card_id[8];	//卡片内部编号，　卡号

S8 card_start_date[4];	//卡初始化日期，BCD

S8 card_end_date[4];//卡终止日期，BCD

S8 vehicle_plate[12];//卡内部写的车牌号，如：“粤 B12345”

S8 user_type;//00—普通车， 01—绑定 obu 普通车等等

S8 plate_color[2];//0000 蓝色， 0001 黄色， 0002 黑色，0003 白色，0009 蓝白渐变色

}　　 attribute　 ((packed));

struct ytk_file0019

{

S8 purchase_flag; //复合应用类型标识符 0xAA

S8 record_length;

S8 app_locksign;

S8 entry_net_num[2];

S8 entry_station_num[2]; S8 entry_lane_num;

S8 entry_date[4];

S8 vehicle_type;

S8 station_status;	//入出口状态

S8 station_flag[9];	//标识站

S8 casher_id[3];

S8 entry_duty_num;	//入口班次

S8 vehicle_plate[12];

S8 reversed[4];

}　　attribute　 ((packed));

说明：

- 1：一型车；2：二型车；3：三型车；4：四型车；5：五型车；6：六型车；

- 7~10：自定义；

- 11~20：用于计重收费货车车型分类。其中，11：一型车；12：二型车；13：三型车；14：一四型车；15：五型车；16：六型车；

- 17~20：自定义计重货车车型；

- 21~50：自定义；

- 50~255：保留给未来使用；

- 一型车：1—7座（含7座）客车，2吨以下（含2吨）货车；

- 二型车：8—19座（含19座）客车，2—5吨（含5吨）货车；

- 三型车：20—39座（含39座）客车，5—10吨（含10吨）货车；

- 四型车：40座以上（含40座）客车，10—15吨（含15吨）货车20英尺集装箱；

- 五型车：15吨以上货车40英尺集装箱；

- 颜色：0x00—蓝色，0x01—黄色，0x02—黑色，0x03—白色，0x04~0xFF保留。

- ________________________________