ICS03.080

CCSA16

DB21

辽宁省地方标准

DB21/TXXXX—XXXX

ETC智慧停车场 信息系统建设要求

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

辽宁省市场监督管理局　发布

目　次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　缩略语	2

5　系统架构参考	3

5.1　整体架构设计	3

5.2　数据平台	4

5.3　应用平台	5

5.4　管理平台	5

6　数据平台关键功能参考	5

6.1　数据汇集功能	6

6.2　数据发送功能	6

6.3　数据存储功能	6

6.4　数据查询分析	6

6.5　信息发布功能	7

6.6　日志管理功能	7

6.7　账号管理功能	7

6.8　角色管理功能	8

6.9　组织管理功能	8

6.10　系统配置功能	8

6.11　安全管理功能	8

6.12　系统监控功能	8

6.13　响应码要求	9

7　应用平台关键功能参考	10

7.1　准入停车场（库）服务商登记管理	10

7.2　准入停车场（库）信息系统接入管理	13

7.3　准入停车场（库）ETC交易信息管理	15

7.4　准入停车场（库）运营动态信息监控	16

7.5　准入停车场（库）信息发布与共享	18

8　技术路线要求	21

8.1　云计算技术应用	21

8.2　大数据技术应用	22

8.3　可视化技术应用	23

9　基础条件要求	24

9.1　云技术应用	24

9.2　接口规范管理	24

9.3　系统安全保障	24

10　系统保障要求	24

10.1　系统安全性	24

10.2　系统可靠性	25

10.3　系统容灾性	25

10.4　系统扩展性	26

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020　《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由辽宁省工业和信息化厅提出。

本文件由辽宁省工业和信息化厅归口。

本文件起草单位：辽宁高速通智慧出行有限责任公司、沈阳东软交通信息技术有限公司。

本文件主要起草人：何沛韬、展恩宁、陈昱靦、朱瑞新、葛大明、王梦麟、王阳、肇毓。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

本文件起草单位通讯地址和联系电话：辽宁省沈阳市浑南区胜利南街677-1，+8613700026853。

ETC智慧停车场 信息系统建设要求

范围

本文件确立了停车场接入服务平台的系统构成、架构设计、层次划分和系统功能等方面的要求。

本文件适用于辽宁高速投资建设停车场（库）。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

大数据　big data

指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。

辽宁高速ETC拓展服务平台　liaoning expressway ETC extension service platform

辽宁ETC发行机构负责组织建设并运行维护，负责服务商和商户入网检查、审核报备、多级分层管理运营、车主营销、天线设备对接管理、ETC支付交易对账清分、差错处理、银行系统对接、交易和资金风控及电子发票等。通过与停车场计费软件对接，车辆出口时，将交易上送拓展应用平台，完成停车ETC扣费。

数据可视化　data visualization

指研究大规模数值与非数值信息资源的视觉呈现，利用计算机实现对抽象数据的交互式可视表示，来增强人们对这些抽象信息的认知，帮助人们理解和分析数据。

停车场接入服务平台　parking access service platform

在辽宁ETC发行机构授权下，组织建设并运行维护的停车服务系统。该系统负责对管理范围内的停车场（库）信息管理系统实现数据互通互联，按照辽宁ETC发行机构统一标准要求采集和传输信息。

准入停车场（库）　qualification access parking lot(garage)

具有加入辽宁ETC智慧停车场资格，且准备加入ETC智慧停车的停车场和停车库。

云计算　cloud computing

分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ACID：入侵检测分析控制台（Analysis Consolefor Intrusion Databases）

API：应用程序编程接口（Application Programming Interface）

APP：应用程序（Application）

CORBA：公共对象请求代理体系结构（Common Object Request Broker Architecture）

CPU：中央处理器（Central Processing Unit）

DOM：文档对象模型（Document Object Model）

ETC：电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection）

HTML：超文本标记语言（Hyper Text Markup Language）

HTTP：超文本传输协议（Hypertext Transfer Protocol）

ID：身份标识号（Identity Document）

IP：网际互连协议（Internet Protocol）

MQTT：消息队列遥测传输（Message Queuing Telemetry Transport）

NFV：网络功能虚拟化（Network Functions Virtualization）

NV：非易失闪存技术（Non Volatile Memory）

OBU：车载单元（Onboard Unit）

PSAM: 销售点终端安全存取模块(Purchase Secure Access Module)

SDN：软件定义网络（Software Defined Network）

SOA：面向服务的架构（Service Oriented Architecture）

SQL：结构化查询语言（Structured Query Language）

SVG：可缩放矢量图形（Scalable Vector Graphics）

TCP：传输控制协议（Transmission Control Protocol）

系统架构参考

整体架构设计

停车场接入服务平台的系统整体架构设计既要充分考虑当前接入停车场（库）信息管理系统的需求，又要全面考虑基于该平台业务扩展的技术需求。整体架构应采用分层设计模式，清晰划分系统各子层次或系统职责，在接口不变的情况下低成本变更内部实现，利用标准化设计与实施及最小化系统之间的耦合度。

考虑到辽宁ETC智慧停车场业务发展现状与未来业务拓展需求，系统整体构成应划分为数据平台、应用平台和管理平台三部分，实现整体系统标准化与规范化及系统稳定运行，整体架构参考设计如图1所示。

图1　整体架构图

数据平台

数据平台是实现对停车场（库）信息管理系统数据接入与存储的管理，以及面向业务应用场景提供的数据分析、技术组件与开发环境的必要能力支撑。数据平台应采用分层设计模式，各层职责应满足如下要求：

- 数据接入：该层负责基于TCP、HTTP及MQTT等网络数据传输技术，实现对停车场（库）信息管理系统或设施数据的接入。考虑到准入停车场（库）原有停车系统的差异性，在数据接入方面，应能够提供多种数据接入模式，包括但不限于数据流接入、接口采集、日志采集、文件传输和消息队列。在数据接入前具有安全认证能力，接入后能够对数据按协议规范进行数据解析与格式化；

- 数据加工：该层负责对接入数据进行数据质量管理，以及面向上层业务应用进行数据提取。数据加工包括但不限于数据清洗、数据转换、数据质量校验、数据对比、数据标签化、资产提炼及标准核对；

- 数据存储：该层负责对接入数据存储管理，针对接入数据结构类型支持结构化数据存储与非结构化数据存储，面向上层业务应用构建业务主题库，包括但不限于停车场静态信息主题库、停车场动态信息主题库、停车场交通交易信息主题库及停车场外部环境信息主题库；

- 关键能力：该层基于数据存储与面向上层业务应用功能需求，提供支撑应用数据服务的关键能力，包括但不限于数据分析能力、数据计算能力及数据开发能力；

- 数据分析能力应涵盖ETC交易异常数据分析主题、停车场经营情况分析主题和停车场运营情况分析主题；

- 数据计算能力应涵盖离线计算引擎、内存计算引擎、实时计算引擎、SQL查询引擎及对引擎计算调度的管理服务；

- 数据开发能力应涵盖支持数据挖掘、深度学习及脱敏加密方面的数据开发扩展能力。

- 基础服务：该层基于底层数据存储与关键能力，结合停车场在静态信息、动态信息及交易信息典型业务应用场景，针对应用层的服务主体，构建面向业务主题封装与之对应的基础应用服务接口API。

- 基础服务应包括但不限于如下内容：

- 停车场静态信息服务：提供停车场管理员信息、停车场基本信息、出入口信息管理、停车泊位信息、充电桩信息及配套设施信息查询和统计分析接口；

- 停车场动态信息服务：提供停车泊位动态信息、配套设施动态信息、异常状态报警信息、停车入场流水信息、停车出场流水信息、停车订单信息及订单支付信息查询和统计分析接口；

- 停车场交易信息服务：提供ETC卡支付信息上报与查询、ETC失败交易信息上报与查询、ETC卡黑名单信息获取与查询、OBU黑名单信息获取与查询、删除车辆信息、对账文件获取和历史交易信息上报接口；

- 信息资源开放服务：提供停车场静态资源、动态资源变化和停车交易等信息推送与查询服务接口。

应用平台

应用平台面向辽宁高速ETC拓展服务平台，提供服务商接入管理、停车场（库）信息管理、ETC交易信息管理及信息发布共享管理业务应用，以Web、数据API接口、HTML5页面、微信小程序及APP提供应用或数据访问形式，满足最终用户在不同场景下的业务应用需求。应用平台应采用分层设计模式，各层职责应满足如下要求：

- 应用服务：该层基于数据平台，面向业务应用场景封装与之对应的业务模块与功能，包括但不限于如下四大应用服务模块：

- 服务商接入管理：应能够能提供对准入辽宁ETC停车场（库）接入注册、接入审批及接入技术服务相关业务活动的管理服务；

- 停车场（库）信息管理：应能能够提供对接入平台内的停车场（库）静态与动态信息的监管与数据分析服务；

- ETC交易信息管理：应能够提供对接入平台内停车场（库）ETC交易信息的数据业务质量管理、合规数据上报辽宁高速ETC云中心及问题数据下发停车场（库）信息管理系统等服务；

- 信息发布共享管理：应能提供对第三方数据访问的申请受理、审批与反馈，以及访问服务监控与数据统计等服务。

- 应用访问：该层负责面向最终用户，提供web页面、数据API接口服务、HTML5页面服务、微信小程序及APP多种数据访问形式，满足使用者对系统数据与功能的访问需求。

管理平台

管理平台提供对数据平台与业务应用平台的数据与访问权限的管理，以及对接入停车场的组织管理、系统资源与性能的监控，以及接入停车场（库）信息管理的授权管理。

数据平台关键功能参考

数据汇集功能

数据汇集功能应能够基于不同数据传输协议，从各停车场（库）信息管理系统中按规定的格式接收上报数据，实现对停车场（库）ETC停车相关业务的实时数据与历史数据的接入。数据汇集中应包含接入认证与数据解析两个关键环节：

- 接入认证：应对接入停车服务平台对象，进行授权码、IP地址、用户帐号和请求类型的接入合法性验证并针对验证结果返回“接入验证回应”；

- 数据解析：停车场接入服务平台，应能够支持对接入数据按解析协议进行数据解析并对数据进行合法性筛选，包括数据的类型、长度、阈值、范围和有效字符等。

数据发送功能

数据发送应涵盖对停车场（库）信息管理系统的数据下发，与对辽宁高速ETC拓展服务平台的数据上报两部分内容：

- 数据下发：应能够按规定的格式对上报数据对象给予应答反馈。反馈类型至少应包括：对上报数据接收状态的应答反馈，对接收到数据质量检查结果反馈，对接收到数据处理结果反馈；

- 数据上报：应能够按规定的格式与通信协议标准，将数据上报到辽宁高速ETC拓展服务平台。数据上报前，应按业务规则对其进行数据质量检查，仅对通过检查数据进行上报，否则停止上报并向数据来源的停车场（库）信息管理系统下发数据异常消息。上报数据至少应包括停车场（库）ETC停车业务数据。

- 无论是数据下发还是上报，系统都应支持数据补传功能，从而确保在网络或系统发生异常情况时，数据下发与上报的完整性。

数据存储功能

对于停车场（库）信息管理系统的数据，应支持对实时数据处理与历史数据的批量处理能力，应采用可支撑数据隔离的数据存储方式存放数据，以及结合数据的使用冷热制定有效的数据读写分离设计与实现，从而保障对业务功能的数据处理时效性、便利性，以及为未来业务功能构建，进行数据融合、提取、分析及数据挖掘提供技术基础。

数据查询分析

数据的查询分析应根据不同服务对象的不同要求，对平台中的大量的数据信息进行查询、分析并输出所需信息。平台应能够为上层数据查询与分析，提供必要的技术组件与基础性服务，从而能够满足业务应用查询在能力、范围和性能等方面的需求，提供对查询结果的可视化呈现的支撑。

信息发布功能

信息发布是平台对外信息服务的载体，是平台的重要组成部分。承担停车接入平台与用户的物理连接、数据传输及信息发布等通信和业务功能。它是数据库的基础数据信息的应用服务体现。对外实现信息共享和应用是平台搭建的最终目的，平台应针对用户对信息的不同需求，提供多种功能信息发布服务，满足用户的多样要求，提供数据服务通道，实现数据共享应用。

日志管理功能

- 活动日志：主要记录用户在系统中各类操作情况。不管哪个用户登录系统平台，从他登录起，每个操作步骤都应被记录下来，比如添加、修改和删除城区、停车场信息，创建、修改及注销用户，用户的登录及退出等等。相关日志信息内容包括操作用户名、操作时间和操作内容等。

- 文件日志：系统中所有针对文件操作的信息，都将记录在文件操作日志中，包括导入及导出文件，如报表数据的导入和导出。

- 程序日志：对程序运行中产生的错误，包括致命及非致命错误，将错误信息保存到程序错误日志中，用于维护及开发人员跟踪错误信息，完善系统。

- 日志清理：对上面产生的日志，无论保存在数据库还是文件夹中，模块应提供一个按类型及时间筛选的日志清理操作功能，避免日志不断膨胀，影响系统性能。

账号管理功能

- 账号管理应包含账号注册与账号查询功能，具体功能特性描述如下：

- 账号注册：提供对系统的超级管理员、管理员和普通用户的账号增删改查功能。

- 超级管理员：该账号仅能由超级管理员创建，该账号具有系统最高级别的控制权限，无需与权限角色相关联，默认有权访问系统内所有应用功能与数据。超级管理员账号可以创建管理员与普通用户账号，并对其创建的账号进行编辑操作；

- 管理员：该账户应由超级管理员创建，对系统功能与数据的访问权限由创建时配置的角色而定。管理员账号可创建普通用户账号，并对其创建的账号进行编辑操作；

- 普通用户：该账户可由超级管理员或管理员账号创建，对系统功能与数据的访问权限由创建时配置的角色而定。

- 账号查询：提供对账号自身创建时间及权限范围信息的查看以及对其下属创建账号类型、时间及登录访问情况的查询。

角色管理功能

- 角色管理功能应包括角色定义与角色应用查询。

- 角色定义：提供对系统操作权限角色的定义。定义内容应包括角色名称、系统功能操作权限与数据访问范围。

- 角色应用查询：提供对角色已绑定账号信息的查询。

组织管理功能

- 组织管理功能，应提供对停车场（库）信息管理层级的维护，包括组织层级定义、组织节点信息维护及组织节点上下级关系关联维护。

系统配置功能

- 应提供对系统公共信息的全局配置功能，包括系统界面相关的配置、系统数据字典的配置、系统常量参数配置及系统控制参数的配置等。

安全管理功能

- 应提供对系统账号操作日志查询、系统异常状态日志查询、系统安全事件日志预警与查询、系统接口访问授权管理、数据加密算法管理和数据备份规则定义等功能。

系统监控功能

- 应能提供对系统数据资产与系统运行状态管理方面的监控功能。应满足系统运维人员的可视化监控的需求，并能够支持大屏展示需求。

- 数据资产监控：包括对接入停车场（库）系统的实时数据整体流量、上报时间和上报内容的监控、对入库数据容量、数据内容和变化趋势方面的监控。

- 系统运行状态监控：数据网关负载情况监控、数据存储空间监控、数据查询效率性能监控、计算服务负载情况监控、系统接口服务访问监控和系统安全事件监控。

响应码要求

- 停车场接入服务平台，对每一种上报数据都应给予响应，响应形式以指定长度的代码表示，称为响应码。

- 响应码应向数据发送者反馈本次数据上传的结果，用于数据发送者基于响应进行对上传数据后续的处理。包括对数据成功接收与存储、上传数据格式与业务逻辑的验证失败与原因及上传数据权限异常。

- 响应码为长度为5~6位用数字，针对每一种数据上传处理结果定义对应的编码值，并形成对应的响应码字典，响应码定义如表1所示：

- 表1　响应码设计参考

| 返回码 | 返回描述 |
| --- | --- |
| 000000 | 成功 |
| 00001 | 请求参数入场时间格式有误 |
| 00002 | 请求参数卡号超出字符范围 |
| 00003 | 版本号不匹配 |
| 00004 | 请求参数停车类型编码传入有误 |
| 00005 | 请求参数通行方式编码传入有误 |
| 00006 | 请求参数车牌颜色编码传入有误 |
| 00007 | 请求参数车辆类型编码传入有误 |
| 00008 | 请求参数入场时间大于出场时间 |
| 00009 | 实收金额与应收、折扣金额不相符 |
| 00010 | ETC交易，卡物理号字段为空 |
| 00011 | ETC交易，PSAM卡编号字段为空 |
| 00012 | ETC交易，终端编号字段为空 |
| 00013 | ETC交易，余额字段为空 |

应用平台关键功能参考

准入停车场（库）服务商登记管理

- 服务商接入申请登记：提供面向停车场（库）业主或集成商，申请接入辽宁高速ETC智慧停车场在线服务，申请登记内容包括但不限于如下内容：

- 停车场（库）管理方基本信息如表2所示。

- 表2　停车场（库）管理方基本信息

| 序号 | 信息项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理方全称 | 停车场（库）管理方名称全名 |
| 2 | 管理方简称 | 停车场（库）管理方名称缩写 |
| 3 | 单位名称 | 停车场（库）企业名称 |
| 4 | 税号 | 停车场（库）企业税号 |
| 5 | 单位注册地址 | 停车场（库）企业注册地址全称 |
| 6 | 单位电话号码 | 停车场（库）企业联系电话 |
| 7 | 开户银行名称 | 停车场（库）企业开户银行全称 |
| 8 | 银行账号 | 停车场（库）企业开户银行账号 |
| 9 | 停车场地址 | 停车场（库）场地所在地全称 |
| 10 | 负责人 | 停车场（库）企业负责人姓名 |
| 11 | 负责人电话 | 停车场（库）企业负责人联系电话 |
| 12 | 负责人Email | 停车场（库）企业负责人Email |

- 停车场（库）产权方基本信息如表3所示。

- 表3　停车场（库）产权方基本信息

| 序号 | 信息项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产权方全称 | 停车场（库）产权方名称全名 |
| 2 | 产权方简称 | 停车场（库）产权方名称缩写 |
| 3 | 单位名称 | 停车场（库）产权方名称 |
| 4 | 税号 | 停车场（库）产权方税号 |
| 5 | 单位注册地址 | 停车场（库）产权方注册地址全称 |
| 6 | 单位电话号码 | 停车场（库）产权方联系电话 |
| 7 | 开户银行名称 | 停车场（库）产权方开户行全称 |
| 8 | 银行账号 | 停车场（库）产权方开户行账号 |
| 9 | 停车场地址 | 停车场（库）产权方所在地全称 |
| 10 | 负责人 | 停车场（库）产权方负责人姓名 |
| 11 | 负责人电话 | 停车场（库）产权方负责人联系电话 |
| 12 | 负责人Email | 停车场（库）产权方负责人Email |

- 停车场（库）集成商基本信息如表4所示。

- 表4　停车场（库）集成商基本信息

| 序号 | 信息项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集成商全称 | 停车场（库）集成商名称全名 |
| 2 | 集成商简称 | 停车场（库）集成商名称缩写 |
| 3 | 单位名称 | 停车场（库）集成商名称 |
| 4 | 税号 | 停车场（库）集成商税号 |
| 5 | 单位注册地址 | 停车场（库）集成商注册地址全称 |
| 6 | 单位电话号码 | 停车场（库）集成商联系电话 |
| 7 | 开户银行名称 | 停车场（库）集成商开户行全称 |
| 8 | 银行账号 | 停车场（库）集成商开户行账号 |
| 9 | 停车场地址 | 停车场（库）集成商所在地全称 |
| 10 | 负责人 | 停车场（库）集成商负责人姓名 |
| 11 | 负责人电话 | 停车场（库）集成商负责人联系电话 |
| 12 | 负责人Email | 停车场（库）集成商负责人Email |

- 停车场（库）基本信息如表5所示。

- 表5　停车场（库）基本信息

| 序号 | 信息项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 停车场（库）全称 | 停车场（库）名称全名 |
| 2 | 停车场（库）简称 | 停车场（库）名称缩写 |
| 3 | 停车场（库）类型 | 停车场（库）类型，如旅游业 |
| 4 | 停车场（库）类别 | 停车场（库）类别，如开放式、封闭式 |
| 5 | 收款方 | 收款方名称，如管理方 |
| 6 | 结算周期 | 结算周期单位，如日结算 |
| 7 | 起始结算日 | 结算起始日期 |
| 8 | 停车场负责人 | 停车场（库）负责人姓名 |
| 9 | 车位总数 | 停车场（库）有效车位总数量 |
| 10 | 经营时间 | 停车场（库）经营时段，如24小时 |
| 11 | 收费标准 | 停车场（库）收费标准明细，如小车20元/次、中巴30元/次、大客40元/次 |
| 12 | 支付方式 | 停车场（库）停车费支付方式，如线上支付/现金 |
| 13 | 黑白名单推送地址 | 停车场（库）车辆黑白名单推送地址 |
| 14 | 停车场地址 | 停车场（库）场地所在位置全称 |
| 15 | 清分推送标识 | 清分推送类别，如实时推送 |
| 16 | 消息推送方式 | 消息推送类别，如http推送 |

- 服务商接入申请审批：提供面向辽宁高速ETC智慧停车场业务管理人员，对停车场（库）注册申请信息的审批管理服务。基于服务商接入申请注册信息，根据业务评价条例，支持分级审批操作，并留痕每级节点审批信息与最终结果，提供对审批中状态的实时查询，与审批结束信息历史查询功能。审批内容：服务商接入申请注册信息。审批方式：支持多级在线自定义审批流程；

- 服务商接入申请结果反馈服务：提供对停车场（库）业主或集成商申请结果反馈服务。申请结果通过后，系统将基于服务商注册信息中的停车场名称对应的汉语拼音，按一定业务逻辑生成对应的系统账号与登录密码信息，并通过短信或电子邮件的形式，发送给停车场（库）业主。此后，业主可以通过该账户与密码登录系统，享有后续服务内容。申请结果未通过，系统将以短信或邮件的形式，发送给停车场（库）业主，告知审批结果与原因。

准入停车场（库）信息系统接入管理

- 停车场（库）业主或集成商在注册审批通过后，可使用账户登录该平台并获得如下关键服务内容：

- 开发者支持服务：提供面向停车场（库）业主或集成商，将停车场（库）信息管理系统接入该平台的在线开发文档服务，在线开发文档内容应涵盖数据对接开发概述、简介、接口概览、入门与具体接入说明教程及完整的代码片段案例。提供平台对接开发Q&A查询服务，包括在线对接技术问题留言问答，与历史问题应答结果查询；

- 模拟测试环境接入申请服务：提供面向停车场（库）业主或集成商接入模拟测试环境的申请服务，用于联调预对接接口。申请方式应支持线上申请，使用账号登录后申请，填写与提交内容包括但不限于如表6所示：

- 表6　模拟测试环境接入申请信息项

| 序号 | 信息项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对接接口内容 | 勾选预对接平台接口项目，支持多选 |
| 2 | 测试时间范围 | 对接测试起始与结束时间选择，用于平台技术支持安排相关资源与之配合 |

- 模拟测试环境接入申请审批服务：提供面向辽宁高速ETC智慧停车场业务管理人员，对提交模拟测试环境接入申请进行审批服务。基于服务商接入申请信息，根据业务评价条例，支持分级审批操作，并留痕每级节点审批信息与最终结果，提供审批过程中状态的实时查询，与审批结束后历史审批信息查询功能。审批内容：对接平台模拟测试环境接入申请信息。审批方式：支持多级在线自定义审批流程；

- 模拟测试环境接入申请结果反馈服务：提供对停车场（库）业主或集成商申请结果反馈服务。申请结果通过后，系统将以短信与电子邮件形式，将模拟测试环境接入授权密钥，以短信或邮件的形式发送给停车场（库）业主或集成商，用于接入联调使用。申请结果未通过，系统将以短信或邮件的形式，发送给停车场（库）业主或集成商，告知审批结果与原因；

- 模拟测试环境对接过程响应与报告生成：提供对接口联调过程信息记录与历史过程查询。提供对接口联调过程错误信息反馈及联调通过电子报告。电子报告为接口全部调试通过后系统生成，报告内容包括：调试接口内容、调试接口起始时间、结束时间及接口调试过程中异常事件统计，及报告通过证书ID。通过证书ID基于停车场（库）业主或集成商注册信息、调试接口及调试通过时间等关键信息，按业务规则生成由字符与数字构成32位长的唯一编码，并存于平台与电子报告中，用于后期平台在接入正式环境时验证电子报告使用（在接入正式环境前，必须完成模拟环境对接联调）；

- 正式环境接入申请服务：当且仅当模拟环境联调通过后，方可申请接入正式环境。提供面向停车场（库）业主或集成商接入正式环境申请服务，用于正式接入生产环境。申请方式应支持线上申请，在使用账号登录后，填写与提交内容包括但不限于如表7所示：

- 表7　正式环境接入申请信息项

| 序号 | 信息项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模拟测试接口联调电子报告 | 模拟环境中完成预计联调测试接口联调后，生成联调通过结果电子报告，作为对接测试联调通过证明，即接入生产环境的准入条件。 |

- 正式环境接入申请审批服务：提供面向辽宁高速ETC智慧停车场业务管理人员，对提交对接正式环境申请进行审批服务。基于服务商接入申请信息，根据业务评价条例，支持分级审批操作，并留痕每级节点审批信息与最终结果，提供审批过程中审批状态的实时查询，与审批结束后历史审批信息查询功能。审批内容：对接平台正式环境申请信息。审批方式：支持多级在线自定义审批流程；

- 正式环境接入申请结果反馈服务：提供对停车场（库）业主或集成商申请结果反馈服务。申请结果通过后，系统将以短信与电子邮件形式，将正式环境接入授权密钥，以短信或邮件形式发送给停车场（库）业主，用于接入使用。申请结果未通过，系统将以短信或邮件的形式，发送给停车场（库）业主或集成商，告知审批结果与原因；

- 正式环境接入响应：提供对接口接入事件的记录，包括但不限于接口名称、调用时间和账号名称。提供对接口调用情况查询，包括但不限于账号名称、接口名称和时间范围。

准入停车场（库）ETC交易信息管理

- 该平台应将停车场（库）上报ETC交易信息，按照《ETC智慧停车场 数据交互要求》的规定，上报到辽宁高速ETC拓展服务平台，由辽宁高速ETC拓展服务平台完成ETC交易的清分与结算。本平台需要能够对该类数据在上报辽宁高速ETC拓展服务平台前，按业务规则进行数据业务质量管理，确保上报数据有效。对识别出的异常数据平台应给予停车场（库）系统下发异常消息，用于停车场（库）信息管理系统基于消息对上报数据进行问题确认与修正，以便再次上报。

- ETC支付数据质量保障服务：应提供对停车场（库）上报的ETC交易数据进行分析，并给予停车场（库）信息管理系统下达消息反馈，可识别出包括但不限于如下内容：

- ETC重复扣费数据过滤：提供通过数据分析识别同一车辆ETC重复扣费事件功能，若上报数据存在此事件，则停止上报辽宁高速ETC拓展服务平台，并向上报此数据停车场（库）系统下发ETC重复扣费事件消息；否则，正常上报ETC交易数据到辽宁高速ETC拓展服务平台；

- ETC过期卡扣费数据过滤：提供通过数据分析识别车辆ETC卡过期扣费事件功能，若上报数据存在此事件，则停止上报辽宁高速ETC拓展服务平台，并向上报此数据停车场（库）系统下发ETC卡过期扣费事件消息；否则，正常上报ETC交易数据到辽宁高速ETC拓展服务平台；

- ETC黑名单用户扣费数据过滤：提供通过数据分析识别ETC黑名单用户扣费事件功能，若上报数据存在此事件，则停止上报辽宁高速ETC拓展服务平台，并向上报此数据停车场（库）系统下发ETC黑名单用户扣费事件消息；否则，正常上报ETC交易数据到辽宁高速ETC拓展服务平台；

- ETC用户卡网格号错误数据过滤：提供基于业务规则对ETC用户卡网格号检查功能，业务规则可通过系统配置或导入配置文件设置。若上报数据存在ETC用户卡网络号错误，则停止上报辽宁高速ETC拓展服务平台，并向上报此数据停车场（库）系统下发ETC用户卡网络号错误消息；否则，正常上报ETC交易数据到辽宁高速ETC拓展服务平台；

- ETC停车异常大额扣费数据过滤：提供对ETC异常大额扣费事件识别功能，识别额度可通过系统参数配置自定义设置。若上报数据存在ETC停车异常大额扣费事件，则停止上报辽宁高速ETC拓展服务平台，并向上报此数据停车场（库）系统下发ETC停车异常大额扣费事件消息；否则，正常上报ETC交易数据到辽宁高速ETC拓展服务平台。

- ETC服务应答反馈：

- ETC支付失败反馈：提供下发辽宁高速ETC拓展服务平台反馈的ETC支付失败信息；

- ETC黑名单反馈：提供对停车场（库）获取ETC黑名单情况反馈，该数据来源于同步辽宁高速ETC拓展服务平台ETC黑名单数据，同步频率支持系统参数配置，默认为15分钟一次；

- ETC清分争议反馈：提供下发辽宁高速ETC拓展服务平台反馈的ETC清分失败消息；

- ETC对账问题反馈：提供下发辽宁高速ETC拓展服务平台反馈的ETC对账问题反馈消息；

- 数据上传失败反馈：提供对上报辽宁高速ETC拓展服务平台反馈数据异常的消息接收，并对其进行分析，因网络或上传数据不全问题，平台负责再次重传或补传；因下级停车场（库）信息管理系统上报数据自身问题，平台负责将其问题转发至下级停车场（库）信息管理系统。

准入停车场（库）运营动态信息监控

- 停车交易监控：应提供对接入该平台的停车场（库）交易信息实时呈现，可以按全局或局部的形式进行独立呈现。具体监控内容应包括如下内容：

- 消费金额：实时更新当前今日消费总额以及系统累计消费总额；

- 交易次数：实时更新当前今日交易总次数以及系统累计交易次数；

- 充值金额：实时更新当前今日充值总金额以及系统累计充值总额；

- 收入比重：实时更新各区收入占总收入的比重；

- 收入统计：按日、周、月和季多视角，统计收入变化情况；

- 用户数：实时更新当前今日新增用户数及累计系统用户数。

- 停车资源监控：

- 泊位空闲监控：实时更新当前车辆泊位、充电桩泊位及特殊车辆等泊位已用数量与空余数量；

- 空位变化监控：按24小时、月、季度和季节视角识别空位变化情况；

- 停车场利用率监控：统计各停车场实时车位利用率情况；

- 停车场泊位饱和度监控：实时更新停车场泊包含情况；

- 停车场地域分布监控：实时更新当前接入该平台停车场地域分布情况。

- 典型数据统计报表；

- 应能提供停车场（库）运营与运行业务统计报表，包括但不限于如表8所示：

- 表8　典型数据统计报表

| 类别 | 报表名称 |
| --- | --- |
| 全区 | 停车场日总收益/月总收益/年总收益统计报表 |
|  | 停车场日均收益/月均受益/年均收益统计报表 |
|  | 停车场每车位日均收益/月均收益/年均收益统计报表 |
|  | 停车场月度/年度总收益增长统计报表 |
|  | 停车场日总收益/月总收益/年总收益top10统计报表 |
|  | 停车场月度/年度总收益最快增长top10统计报表 |
| 单场 | 停车场日总收益/月总收益/年总收益统计报表 |
|  | 停车场日均收益/月均受益/年均收益统计报表 |
|  | 每车位日均收益/月均收益/年均收益统计报表 |
|  | 停车场月度/年度总收益增长统计报表 |
|  | 停车场日总收益/月总收益/年总收益top10统计报表 |
|  | 停车场月度/年度总收益最快增长top10统计报表 |
|  | 停车场日空位数/月空位数/年空位数统计报表 |
|  | 停车场日利用率/月利用率/年利用率统计报表 |
|  | 停车场日流量/月流量/年流量统计报表（停车次数） |
|  | 停车场日周转率/月周转率/年周转率统计报表 |
|  | 停车场基础信息报表 |
|  | 停车场用户停车时长分布报表 |
|  | 停车场停泊车型分布报表 |
|  | 停车场月卡/临时卡组成报表 |
|  | 停车场支付类型报表 |

准入停车场（库）信息发布与共享

- 停车场接入服务平台发布与共享信息，用于支撑辽宁高速ETC停车自身业务拓展，政府、城建、交管和交警等机构监管需求。提供的信息发布与共享的内容包括但不限于如表9所示：

- 表9　信息发布与共享关键内容

| 序号 | 项目类别 |
| --- | --- |
| 1 | 停车场（库）位置信息 |
| 2 | 停车场（库）收费标准信息 |
| 3 | 停车场（库）出入口位置信息 |
| 4 | 停车场（库）实时车位信息（不含充电桩） |
| 5 | 停车场（库）实时充电桩信息（含充电桩规格信息） |
| 6 | 停车场（库）实时车位饱和度信息 |
| 7 | 停车场（库）车位小时周转率信息 |
| 8 | 停车场（库）车辆停泊位置信息 |
| 9 | 停车场（库）出入口拥堵排队信息 |
| 10 | 停车场（库）实时进场车辆信息 |
| 11 | 停车场（库）实时出场车辆订单信息 |
| 12 | 停车场（库）数据统计报表信息 |

- 信息共享与发布访问形式，应以授权数据访问API形式对外部提供服务。在对API管理方面应包括但不限于如下在线服务内容：

- 信息发布与共享服务目录：提供该平台对外开放的信息发布与共享服务内容说明，包括但不限于目录、内容及申请说明：

- 目录：对信息发布与共享内容的分类与项目的说明；

- 内容：对信息发布与共享项目具体内容的介绍，包括但不限于信息发布的内容、更新周期及推送或访问方式等；

- 申请说明：提供信息发布与共享服务申请条件与使用说明介绍。

- 信息发布与共享在线申请：提供该平台信息发布与共享服务在线申请填报功能。填报内容包括但不限于如下内容：

- 申请人基本信息：具体内容详见表10；

- 表10申请人基本信息

| - 序号 | - 信息项 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 申请单位全程 | 申请单位全称 |
| 2 | 单位注册地址 | 申请单位注册地址 |
| 3 | 申请单位性质 | 申请单位性质类别，如政府机关、事业单位及企业等 |
| 4 | 申请单位证照 | 申请单位有效证件附件，政府机关和事业单位提供法人证书，企业提供营业执照 |
| 5 | 申请单位联系电话 | 申请单位对外有效联系电话 |
| 6 | 申请单位联系人姓名 | 申请单位联系人姓名 |
| 7 | 申请单位联系人电话 | 申请单位联系人电话 |
| 8 | 申请单位联系人Email | 申请单位联系人的Email |
| 9 | 缴费银行名称 | 申请单位缴费账号开户行全称 |
| 10 | 缴费银行账号 | 申请单位缴费账号开户行账号 |
| 11 | 申请理由 | 申请服务理由说明 |

- 申请服务内容：提供在线形式选择所需信息服务项目。

- 信息发布与共享申请审批：提供面向辽宁高速ETC智慧停车场业务管理人员，对该平台信息发布与共享服务申请的审批管理服务。基于申请者提交的申请信息，根据业务评价条例与申请者身份核实，提供分级审批操作，并留痕每级节点审批信息与最终结果，提供对审批中状态的实时查询，与审批结束信息历史查询功能。审批内容：申请者提交申请信息。审批方式：支持多级在线自定义审批流程；

- 信息发布与共享申请结果反馈：提供对该平台的信息发布与共享申请结果反馈服务。申请结果通过后，系统将基于API访问授权密钥生成规则（该规则系统参数可配）生成电子密钥（该密钥有效期默认为6个月，到期后系统将提前1个月给予提醒更换）。以电子邮件形式将API授权访问密钥发送给申请者。申请结果未通过，系统将以短信或邮件的形式，发送申请者并告知审批结果与原因；

- 信息发布与共享API访问监控：提供对该平台信息发布与共享的API的监控管理。监控内容包括但不限于如下内容：

- API授权分发情况监控：提供监控信息发布与共享API授权分发情况监控，包括但不限于对API当前已经授权对象、申请审批中、申请审批驳回、申请审批通过及访问密钥剩余有效期等信息监控；

- 信息发布API推送情况监控：提供监控信息发布API推送情况的监控，包括但不限于推送API推送信息频次、高峰时段、数据量、数据条数、推送对象及推送成功与失败详情等；

- 信息共享API访问情况监控：提供信息共享API访问情况的监控，包括但不限于数据共享API调用频次、高峰时段、数据量、数据条数、访问对象及调用成功与失败详情等；

- API状态提醒与回收：提供API异常情况提醒：基于系统业务规则配置（API推送和调用的成功与失败事件发生比例、失败事件累计次数或持续时长），以邮件形式向API使用者发送异常情况报告，用于及时修正问题。提供API授权到期提醒：基于系统业务规则配置，以邮件形式向API使用者发送到期提醒。提供API授权到期回收：系统自动收回已到期API授权访问权限，原使用者将不能使用本平台的信息发布与共享API服务。

技术路线要求

云计算技术应用

- 云计算技术通过将传统基础架构转变成虚拟基础架构，将服务器、存储及网络等硬件设备抽象成了计算、存储及网络等资源并进行了池化，然后基于资源池将结构完整、安全可控及逻辑隔离的虚拟数据中心交付给各个云上应用，并根据各类停车应用的不同资源需求，分配物理计算资源、虚拟机级别计算资源、存储资源及网络资源等各类资源。实现标准统一、功能完善、系统稳定、安全可靠且集中统一的开放式、可扩展的基础计算、存储和网络的基础支撑环境。云计算技术的核心在于各种资源的虚拟化、服务化及管理，主要包括以下几个方面：

- 计算虚拟化：使用虚拟化技术将物理CPU、内存等虚拟化成逻辑资源，并提供弹性扩展、动态分配等特性，构建按需获取的计算资源池。计算资源可以根据性能、地区及时间需求，分布在各中心节点；

- 存储虚拟化：支持将分散在不同物理服务器上的硬盘空间虚拟化成统一的云存储空间，并能对外提供多种形式的存储服务。可以根据性能、地区及时间需求，调度各中心节点的存储资源；存储虚拟化技术可以在三个不同层面上实现，根据不同的实现方式主要有三种类型：基于主机的存储虚拟化、基于存储设备的存储虚拟化及基于网络的存储虚拟化；

- 网络虚拟化：支持网络交换设备、网络路由设备及网络安全设备的虚拟化和动态配置，支持SDN/NV/NFV动态部署和调整应用网络架构，网络资源可以根据性能、地区及时间需求，分布在各中心节点。

大数据技术应用

- 分布式计算中间件：分布式数据计算中间件主要采用Map/Reduce等计算模型，主要实现对数据的大规模挖掘分析，为系统分析服务功能提供支撑；

- 行式、列式数据库混合模式：行式数据库在应用中负责高价值密度结构化数据的存储和事务型处理，列式数据库在应用中负责存储和处理海量非结构化的数据和低价值密度结构化数据。行式数据库弥补了列式数据库在ACID特性和复杂关联运算方面的不足，列式数据库弥补了行式数据库在海量数据存储和非结构化数据处理方面的缺陷。行式数据库主要采用MySQL数据库，用于构建基础数据库；列式数据库主要采用Hadoop数据库；

- 分布式计算技术：分布式计算是通过将一个大的任务划分成多个部分，分别交给多个计算节点进行处理，综合得到最终结果的计算技术，是进行数据计算、数据分析和数据挖掘的有效工具。分布式架构的程序能够在大量的普通配置的计算机上实现并行化处理。这个系统在运行时只关心：如何分割输入数据，在大量物理机组成的集群上的调度，集群中的物理机错误处理，管理集群中物理机之间必要的通信。通过分布式计算技术有效利用分布式系统的丰富资源；

- 分布式存储技术：分布式存储技术，是将数据分散存储在多台独立的设备上。传统的网络存储系统采用集中的存储服务器存放所有数据，存储服务器成为系统性能的瓶颈，也是可靠性和安全性的焦点，不能满足大规模存储应用的需要。分布式网络存储系统采用可扩展的系统结构，利用多台存储服务器分担存储负荷，利用位置服务器定位存储信息，它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率，还易于扩展；

- 采用SOA（面向服务架构）体系规范设计：面向服务体系的架构（SOA）支持将应用作为链接服务或可重复的任务进行集成，可以采用不同的技术，通过对不同的服务根据应用需求进行组合与展现，使最终用户感受这些服务似乎就跟安装在本地桌面上一样。平台根据需要将这些服务组装为按需的应用程序——即相互连接的服务提供者和使用者集合，彼此结合以完成特定任务，使应用功能能够适应不断变化的情况和需求。系统总体框架按照主流的SOA（面向服务架构）体系规范设计，以及相关的数据和应用标准规范、安全管理规范来保障系统的统一性和安全性；

- 使用JAVA语言按J2EE规范进行系统研发，JAVA技术共有以下特点：

- 平台独立性，与硬件、操作系统及数据库无关；

- 新型的面向对象的程序语言，代码可重用和可扩展；

- 强大的安全结构化策略，可防止恶意程序或病毒的入侵；

- 通过多线程运行机制来支持多任务和并行处理；

- 符合J2EE、EJB及CORBA规范，是优秀的组件开发语言。

- 基于JAVA以上的特点，使JAVA成为Internet技术体系的主流开发技术。Java编程语言将运用于平台服务层、应用层上的各种服务、接口及应用功能的开发实现。

可视化技术应用

- 数据可视化最大程度的利用人的眼睛传达信息，视觉是我们所有感官中最快的，比触觉、嗅觉都要快很多，每天都有很多的信息从各种渠道被眼睛感知。数据可视化就是利用了视觉这一特点，通过引入视觉设计大大提升了数据的说服力，使数据的可读性和逻辑性都得到了增强，让我们看到信息中内在模式和关联，使信息更有意义。

- 数据可视化不仅仅追求看起来更漂亮，而是追求用一种更为专业和优雅的方式，将数据呈现在我们眼前，它不仅将我们引导到信息中重要的部分，同时也是一种重要的数据挖掘的手段。

- Web数据可视化类型，Web数据可视化从粒度上可以分为可视化信息图和可视化图表两大类：

- 可视化信息图：是以点线面或融入多个单一图形的形式对复杂结构业务数据，动态勾画出一个具有完整的“数据故事”的可视化图形。信息图一般常用于可视化表述业务主题内包含较多子主题，并且各个子主题之间存在一定逻辑关系的业务信息；

- 可视化图表：是以常见的图形或表格，表述业务主题相对单一的业务信息。常见图形包括：地图、时间轴图、网格图、树形图、热力图、矩阵图、散点图、标签云图、气泡图、折线图、流程图、平行坐标轴图、堆栈图及雷达图等。

- 主流数据可视化工具

- Web端数据可视化开发建议选择本文件中推荐的免费工具，一方面该类工具已经可以很好的满足Web端数据可视化业务场景需求，能够与Web系统很好的融合；另一方面较低的学习曲线、摄取丰富的样例分享、浏览器较好的兼容性及与Web前端无缝融合可以有效控制此方面研发成本投入。可视化信息图开发工具：该类开发工具普遍是对SVG标签语言的封装，可以很好支持绘制点线面最基本图像元素，满足数据可视化绘图的最小粒度需求，同时也具有众多绘图函数，能够方便快捷的定义图像元素的样式与事件。此类开发工具或框架众多，考虑到学习曲线和社区资源丰富程度，推荐使用D3js。D3js是一个基于Web标准的JavaScript可视化库。D3可以借助SVG、Canvas以及HTML将你的数据生动的展现出来。D3结合了强大的可视化交互技术以及数据驱动DOM的技术结合起来，让你可以借助于现代浏览器的强大功能自由的对数据进行可视化。D3所强调的Web标准帮助开发者在无需捆绑任何专有框架的前提下，结合强大的可视化组件及其数据驱动的DOM操纵方法，充分利用现代浏览器的全部功能；

- 可视化图标开发工具：该类开发工具相比可视化信息图开发工具更为丰富，从图形种类和社区资源的丰富程度来看，推荐是Echarts。Echarts缩写来自Enterprise Charts，商业级数据图表，是百度的一个开源的数据可视化工具，一个纯Javascript的图表库，能够在PC端和移动设备上流畅运行，兼容当前绝大部分浏览器（IE6/7/8/9/10/11、chrome、firefox及Safari等），底层依赖轻量级的Canvas库ZRender，ECharts提供直观，生动，可交互，可高度个性化定制的数据可视化图表。创新的拖拽重计算、数据视图及值域漫游等特性大大增强了用户体验，赋予了用户对数据进行挖掘、整合的能力。

基础条件要求

云技术应用

- 充分利用云服务，及相关虚拟化技术，构建停车场接入服务平台，提高系统建设的经济性、可靠性、安全性与可扩展性。

接口规范管理

- 采用统一技术规范实现，并进行有效安全控制，保证数据交换的准确性、完整性、便捷性和安全性。平台间交互的业务数据应遵循交通运输部及各地相关标准，保证数据的可移植性。平台接口、业务流程等应具有一定的前瞻性，统筹考虑未来业务扩展，具备较好的可重用性与可扩展性。

系统安全保障

- 按照国家信息安全等级保护有关要求，构建相应等级安全保护，综合各类技术和管理手段，针对性完善安全保护措施，构建科学有效的信息安全保护体系。充分借助云服务的安全保障措施，实现停车接入平台在物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全等5个层面的安全保障。

系统保障要求

系统安全性

- 系统安全性应满足以下要求：

- 提供有效的安全保密机制，保证各系统之间传输报文全部经过加密算法后再发送与接收，防止对数据的恶意破坏；

- 提供口令验证、加密、权限控制和电子签名等安全机制；

- 采用操作权限控制、用户钥匙、密码控制、系统日志监督及数据更新严格凭证等多种手段，具有防止误操作及恶意操作的功能；

- 系统管理分权限控制，可对不同用户设置不同的操作等级及权限，并提供根据设备类型设置相应权限的功能；

- 软件系统自身具有自监测、自诊断和充分的冗余功能，并运行防病毒软件和防火墙等加强软件系统的防护能力；

- 完备的系统日志及数据库管理机制，具有防篡改和备份机制。

系统可靠性

- 系统可靠性应满足以下要求：

- 系统无故障运行时间大于5000小时；

- 系统支持并发客户数大于1000人；

- 系统支持在与上级辽宁高速ETC拓展服务平台异常断网情况下，可正常缓存未上报成功的数据，系统对每个停车场可以保存不少于1万条上报数据，在网络恢复后可补传数据；

- 系统支持在与下级停车场（库）信息管理系统异常断网情况下，可以缓存未下发成功的数据，系统对每个停车场可以保存不少于1千条下发数据，在网络恢复后可补传数据；

- 百万目录数据量，全文检索客户端响应时间：≤2秒；

- 采用具有容错功能的服务器及网络设备，选用双机备份，当出现故障时能够迅速恢复并有适当的应急措施；

- 采用数据备份恢复、数据日志及故障处理等系统故障对策功能；

- 采用网络管理、严格的系统运行控制等系统监控功能。

系统容灾性

- 服务器应使用集群方案，一方面可以分担业务请求负荷，另一方面给系统在线维护及升级提供最佳可行性方案，如遇硬件级灾难也可通过分配访问方案避免用户无法访问服务。

- 数据层应使用负载均衡，本身对数据已经是物理分区存储，其安全级别已经很高。系统还会定期进行数据自动备份，并脱机保存。交易数据实行两套同步在线数据，每天定时备份第三份交易日志与数据。

系统扩展性

- 系统扩展性应满足以下要求：

- 采用集中式系统架构，确保良好的系统扩展性；

- 在数据接入方面，对上能够支持根据辽宁高速ETC拓展服务平台业务需求扩展数据交互接口种类与内容，对下能够支持新车场（库）信息管理系统扩展数据交互接口种类与内容，确保系统能够快速与灵活的扩展数据接入服务能力；

- 在业务数据处理方面，系统能够根据辽宁高速ETC拓展服务平台业务需求，快捷与低成本的完善与增量业务数据处理功能，满足辽宁高速ETC拓展服务平台未来业务发展需要。

________________________________